ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

По дисциплине «Теория автоматического управления»

Подготовил: Крючков Артур Максимович ИС курс 3 (ПО)

Дата выполнения 20.03.26

Цель работы: Исследование влияния прямой и обратной связи на показатели системы автоматического управления.

Перечень лабораторного оборудования, средств измерений и принадлежностей:

- Программное средство MathCad

- Программное средство MatLab

- Персональный компьютер на базе операционной системы Windows

Задание 1. Изучение свойств объекта управления

В процессе исследования свойств объекта управления (источник постоянного напряжения) в программном пакете MathCad были построены графики зависимостей выходного напряжения от сигнала управления и тока нагрузки

UOUT=kОУu- RiIн , где UOUT- отклик ОУ [В], u – сигнал управления [В], kОУ-  коэффициент передачи ОУ, Ri-  внутреннее сопротивление ОУ [Ом], Iн- ток нагрузки, возмущающее воздействие [А].

Таблица 1. Значения ошибок установки максимального выходного напряжения ОУ

| Параметры для ОУ |  |  |  | Значения относительной ошибки установки выходного напряжения ОУ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | n | kОУ | Ri | IH=0 | IH=0.5 | IH=1 | IH=1.5 | IH=2 |
| 0 | 7 | 1.143 | 1.05 | 0 | -0.046 | -0.092 | -0.138 | -0.184 |

Рисунок 1 - Отклик системы (без прямой и обратной связей) для разных значений нагрузки с учетом зависимости

Рисунок 2 - Функция относительной ошибки с учетом зависимости

Рисунок 3 - Функция абсолютной ошибки с учетом зависимости

Вывод:

Исходя из графика можно заметить, что при разомкнутой схеме подключение нагрузки приводит к падению выходного напряжения. При этом абсолютная ошибка от нагрузки остается постоянной при любом сигнале управления, а относительная ошибка снижается при увеличении задающего напряжения.

Задание 2. Изучение свойств разомкнутой САУ с прямой связью по возмущению

В процессе исследования свойств разомкнутой САУ с прямой связью по возмущению в программном пакете MathCad были построены графики зависимостей выходного напряжения от сигнала управления и тока нагрузки.

UOUT=kОУg+(kОУkДТ-Ri)Iн , где kДТ – коэффициент передачи датчика ДТ, g – сигнал задания для САУ [В], kОУ-коэффициент передачи ОУ, Ri-  внутреннее сопротивление ОУ [Ом], Iн- ток нагрузки, возмущающее воздействие [А].

Рисунок 4 - Отклик системы (разомкнутая САУ с прямой связью по возмущению) для разных значений нагрузки с учетом зависимости

Рисунок 5 - Функция абсолютной ошибки с учетом зависимости

Рисунок 6 - Функция относительной ошибки с учетом зависимости

Таблица 2. Значения ошибок установки максимального выходного напряжения

| Значения относительной ошибки установки выходного напряжения разомкнутой САУ с управлением по возмущению |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IH=0 | IH=0.5 | IH=1 | IH=1.5 | IH=2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Значения относительной ошибки установки выходного напряжения замкнутой САУ с управлением по отклонению |  |  |  |  |
| 0 | -0.046 | -0.092 | -0.138 | -0.184 |
| Значения относительной ошибки установки выходного напряжения модернизированной замкнутой САУ с управлением по отклонению |  |  |  |  |
| Для ky=5 |  |  |  |  |
| 0 | -9.187*10-3 | -0.018 | -0.028 | -0.037 |
| Для ky=25 |  |  |  |  |
| 0 | -1.838*10-3 | -3.675*10-3 | -5.513*10-3 | -7.35*10-3 |
| Для ky=100 |  |  |  |  |
| 0 | -4.594*10-4 | -9.188*10-4 | -1.378*10-3 | -1.838*10-3 |
| Для ky=500 |  |  |  |  |
| 0 | -9.187*10-5 | -1.837*10-4 | -2.756*10-4 | -3.675*10-4 |

Вывод:

Введение жесткой прямой связи по возмущению позволяет достичь полной инвариантности системы к возмущающему воздействию. Как видно из графиков, влияние тока нагрузки полностью компенсируется, и ошибка установки напряжения становится равной нулю.

Задание 3 Изучение свойств замкнутой САУ с обратной связью по отклонению

В процессе исследования свойств разомкнутой САУ с прямой связью по возмущению в программном пакете MathCad были построены графики зависимостей выходного напряжения от сигнала управления, отклика системы и тока нагрузки.

UOUT=kОУg-x- RiIн , где g – сигнал задания для САУ [В], kОУ-коэффициент передачи ОУ, Ri-  внутреннее сопротивление ОУ [Ом], Iн- ток нагрузки, возмущающее воздействие [А], x – отклик САУ [В].

Рисунок 7 - Отклик системы (замкнутая САУ с обратной связью по отклонению) для разных значений нагрузки с учетом зависимости

Рисунок 8 - Функция абсолютной ошибки с учетом зависимости

Рисунок 9 - Функция относительной ошибки с учетом зависимости

Вывод:

Введение отрицательной обратной связи по выходному напряжению позволяет значительно снизить влияние возмущающего фактора (тока нагрузки IH). на выходное напряжение. При достаточно высоком коэффициенте усиления ОУ выходное напряжение в первую очередь определяется заданием g, а не током нагрузки.

Задание 4 Изучение свойств замкнутой САУ с повышенным коэффициентом передачи прямой связи

В процессе исследования свойств замкнутой САУ с повышенным коэффициентом передачи прямой связи в программном пакете MCad были построены графики зависимостей выходного напряжения от сигнала управления, отклика системы и тока нагрузки.

UOUT=kОУkУg-x- RiIн , где g – сигнал задания для САУ [В], kОУ-коэффициент передачи ОУ, Ri-  внутреннее сопротивление ОУ [Ом], Iн- ток нагрузки , возмущающее воздействие [А], x – отклик САУ [В], kУ – коэффициент передачи усилителя ошибки

Отклик САУ определяется следующей зависимостью: x=1(1kОУkУ+1)g- Ri(1+ kОУkУ)Iн.

Рисунок 9(а) - Отклик системы (замкнутая САУ с повышенным коэффициентом передачи прямой связи) для разных значений нагрузки с учетом зависимости (a – Для kУ = 5)

Рисунок 10(а) - Функция абсолютной ошибки с учетом зависимости (a - Для kУ = 5)

Рисунок 11(а) - Функция относительной ошибки с учетом зависимости (a - Для kУ = 5)

Рисунок 9(б) - Отклик системы (замкнутая САУ с повышенным коэффициентом передачи прямой связи) для разных значений нагрузки с учетом зависимости (б - Для kУ = 25)

Рисунок 10(б) - Функция относительной ошибки с учетом зависимости (б - Для kУ = 25)

Рисунок 11(б) - Функция абсолютной ошибки с учетом зависимости (б - Для kУ = 25)

Рисунок 9(в) - Отклик системы (замкнутая САУ с повышенным коэффициентом передачи прямой связи) для разных значений нагрузки с учетом зависимости (в - Для kУ = 100)

Рисунок 10(в) - Функция относительной ошибки с учетом зависимости (в - Для kУ = 100)

Рисунок 11(в) - Функция абсолютной ошибки с учетом зависимости (в - Для kУ = 100)

Рисунок 9(г) - Отклик системы (замкнутая САУ с повышенным коэффициентом передачи прямой связи) для разных значений нагрузки с учетом зависимости (г - Для kУ = 500)

Рисунок 10(г) - Функция относительной ошибки с учетом зависимости (г - Для kУ = 500)

Рисунок 11(г) - Функция абсолютной ошибки с учетом зависимости (г - Для kУ = 500)

Вывод:

Введение усилителя ошибки с коэффициентом kУ увеличивает общий коэффициент передачи разомкнутой системы K= koy*kУ. Это приводит к уменьшению статической ошибки слежения в (1+K) раз и такому же ослаблению влияния возмущения (тока нагрузки). При достаточно высоком коэффициенте K выходное напряжение в первую очередь определяется заданием g, а не током нагрузки.

Задание 5 Подготовка исходной модели САУ с использованием пакета SIMULINK в среде MLAB

Для подготовки исходной модели САУ необходимо составить в Simulink схему, изображенную на рис. 12. Для того, чтобы утвердиться, что схема собрана корректно, необходимо проверить три различных воздействия – линейно-изменяющееся (Ramp) рис. 14, единичное ступенчатое (Step) рис. 15, синусоидальное (Sine Wave) рис. 16. Результат моделирования данных сигналов показывает, что схема собрана корректно

Рис 12 Модель САУ управляемого источника постоянного напряжения.

Рис 13 Модель объекта как подсистема

Рисунок 14 – Результат моделирования с входным сигналом Ramp

Рисунок 14 – Результат моделирования с входным сигналом Step

Рисунок 14 – Результат моделирования с входным сигналом Sine Wave

Таблица 3. Значения отклика различных САУ для максимального входного напряжения ОУ при разных показателях нагрузки

| Значения выходного напряжения ОУ для разомкнутой САУ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сигнал на входе САУ | IH=0 | IH=0.5 | IH=1 | IH=1.5 | IH=2 |
| 1 | 1.143 | 0.618 | 0.093 | -0.432 | -0.957 |
| 2.5 | 2.857 | 2.333 | 1.807 | 1.282 | 0.757 |
| 5 | 5.715 | 5.19 | 4.665 | 4.14 | 3.615 |
| 10 | 11.43 | 10.9 | 10.38 | 9.855 | 9.33 |
| Значения выходного напряжения ОУ для САУ с каналом по возмущению |  |  |  |  |  |
| Сигнал на входе САУ | IH=0 | IH=0.5 | IH=1 | IH=1.5 | IH=2 |
| 1 | 1.143 | 1.143 | 1.143 | 1.144 | 1.144 |
| 5 | 5.715 | 5.715 | 5.715 | 5.716 | 5.716 |
| 10 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 |
| Значения выходного напряжения ОУ для САУ с каналом по отклонению |  |  |  |  |  |
| Сигнал на входе САУ | IH=0 | IH=0.5 | IH=1 | IH=1.5 | IH=2 |
| 1 | 0.533 | 0.288 | 0.043 | -0.202 | -0.447 |
| 5 | 2.667 | 2.422 | 2.177 | 1.932 | 1.687 |
| 10 | 5.334 | 5.089 | 4.844 | 4.599 | 4.354 |
| Значения выходного напряжения ОУ для САУ с пропорциональным звеном ky=5 |  |  |  |  |  |
| Сигнал на входе САУ | IH=0 | IH=0.5 | IH=1 | IH=1.5 | IH=2 |
| 1 | 0.851 | 0.773 | 0.695 | 0.616 | 0.538 |
| 5 | 4.255 | 4.177 | 4.099 | 4.021 | 3.943 |
| 10 | 8.511 | 8.433 | 8.354 | 8.276 | 8.198 |
| Значения выходного напряжения ОУ для САУ с пропорциональным звеном ky=25 |  |  |  |  |  |
| Сигнал на входе САУ | IH=0 | IH=0.5 | IH=1 | IH=1.5 | IH=2 |
| 1 | 0.966 | 0.948 | 0.931 | 0.913 | 0.895 |
| 5 | 4.831 | 4.813 | 4.795 | 4.778 | 4.76 |
| 10 | 9.662 | 9.644 | 9.626 | 9.609 | 9.591 |
| Значения выходного напряжения ОУ для комбинированной САУ с пропорциональным звеном ky=20 |  |  |  |  |  |
| Сигнал на входе САУ | IH=0 | IH=0.5 | IH=1 | IH=1.5 | IH=2 |
| 1 | 0.958 | 0.958 | 0.958 | 0.958 | 0.958 |
| 5 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 |
| 10 | 9.581 | 9.581 | 9.581 | 9.581 | 9.581 |

Задание 6 Моделирование разомкнутой САУ с прямой связью по возмущению

В ходе моделирования разомкнутой САУ с прямой связью по возмущению была составлена модель, показанная на рис. 17. Результаты моделирования при различных входных сигналах представлены в таблице 3.

Рисунок 17 – Модель разомкнутой САУ с прямой связью по возмущению

Рисунок 18 – Входной и выходной сигнал системы при воздействии Ramp

Задание 7 Моделирование замкнутой САУ с обратной связью по отклонению

В ходе моделирования замкнутой САУ с обратной связью по отклонению была составлена модель, показанная на рис. 19. Результаты моделирования при различных входных сигналах представлены в таблице 3.

Рисунок 19 – Модель замкнутой САУ с обратной связью по отклонению

Задание 8 Моделирование замкнутой САУ с дополнительным пропорциональным звеном и обратной связью по отклонению

В ходе моделирования замкнутой САУ с дополнительным пропорциональным звеном и обратной связью по отклонению была составлена модель, показанная на рис. 21. Результаты моделирования при различных входных сигналах и при значениях пропорционального звена 5 и 10 представлены в таблице 3.

Рисунок 21 – Модель замкнутой САУ с дополнительным пропорциональным звеном и обратной связью по отклонению

Рисунок 22 – Входной и выходной сигнал системы при воздействии Ramp

Задание 9 Моделирование комбинированной САУ

В ходе моделирования комбинированной САУ была составлена модель, показанная на рис. 23. Результаты моделирования при различных входных сигналах и при значении пропорционального звена 20 представлены в таблице 3

Рисунок 23 – Модель комбинированной САУ

Рисунок 24 – Входной и выходной сигнал системы при воздействии Ramp

Вывод:

Результаты моделирования в пакетах MathCad и Simulink полностью совпадают, что подтверждает корректность расчетов.

Разомкнутая САУ обладает наихудшими показателями качества. Напряжение сильно проседает при подключении нагрузки.

Управление по возмущению позволяет достичь абсолютной компенсации конкретного возмущения (тока нагрузки), однако не может компенсировать неточности самого объекта управления (отклонение коэффициента передачи от идеального).

Управление по отклонению снижает влияние любых возмущений и ошибок самого объекта. При увеличении коэффициента усиления в прямой цепи (ky) статическая ошибка системы стремится к нулю.

Комбинированная САУ демонстрирует наилучшие результаты. Сочетание обратной связи по отклонению и прямой связи по возмущению позволяет системе максимально точно отслеживать задающий сигнал и при этом абсолютно не реагировать на изменения тока нагрузки.