МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Кубанский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «КубГУ»)

Физико-технический факультет

Кафедра теоретической физики и компьютерных технологий

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №4

«ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЕ СХЕМ ПРИ РАЗРАБОТКЕ

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

Работу выполнил Крючков Артур Максимович

Курс 3

Направление подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии

Преподаватель Парфенова И. А.

Должность Доцент

Краснодар, 2025 г.

Содержание

Введение	3

Задание	4

Теоретическая часть	7

Практическая часть	9

Заключение	12

Введение

Целью выполнения данной работы является освоение работы со стандартами системы ЕСКД, уяснение общих правил оформления схем электрических путем выявления и анализа несоответствий, допущенных при оформлении готовых схем, существующим нормам и правилам, зафиксированным в стандартах этой системы.

Задание

Задание 4.1

Идентифицировать готовую схему, предложенную преподавателем. Используя стандарты системы ЕСКД для данной схемы, определить тип и вид. В отношении них выявить имеющиеся в схеме нарушения или отсутствие последних. Сделать заключение о правильности указания вида и типа схемы в основной надписи. Обосновать свое решение,  основываясь на действующих положениях стандартов. Результаты выполнения задания привести в отчете.

Задание 4.2

Руководствуясь положениями стандарта ГОСТ 2.701, определить, какие общие правила выполнения схем нарушены:

- выявить действительный формат схемы. Сделать заключение о правильности его использования в соответствии с нормами, указанными в ГОСТ 2.301. Заключение оформить используя формулировки: «соответствует» или «не соответствует»;

- проанализировать по какой форме выполнена схема и выявить отклонения от норм, заложенных в стандарте ГОСТ 2.104;

- проверить правильность заполнения основной надписи в соответствии с требованиями ГОСТ 2.104.

Задание 4.3

Проанализировать соблюдение требований ГОСТ 2.701 в отношении правильности оформления линий связи. Для этого выявить и дать заключение об отклонении (соблюдении) от установленных требований относительно:

- толщины линий;

- расположения линий связи на поле чертежа;

- допускаемых изломов линий связи;

- расстояния между линиями, изображенными на схеме;

- соединений и пересечений линий.

Задание 4.4

Проанализировать и выявить отклонения от требований ГОСТ 2.702 в отношении расположения условных графических обозначений (УГО) элементов схемы на поле чертежа:

- выявить нарушения требований при оформлении буквенно-цифровых обозначений элементов схемы по ГОСТ 2.710;

- указать нарушения требований размеров при вычерчивании УГО;

- проверить порядок нумерации элементов схемы, расположение и последовательность позиционных обозначений. Полученные данные занести в отчет.

Задание 4.5

Составить перечень позиционных обозначений элементов схемы и названий стандартов для всех УГО, используемых в данной схеме. Установить соответствие УГО элементам схемы с указанием их названий. Сделать заключение, какие ГОСТы нарушены и по какому пункту (номер пункта). В отчете, помимо заключения, привести правильное решение, основанное на использовании стандартов.

Задание 4.6

Проанализировать правильность оформления перечня элементов. Для этого:

- определить требуемый порядок расположения элементов в перечне, проанализировать порядок расположения, имеющийся в действительности, и выявить отклонения;

- проверить правильность записи сведений об элементах;

- проверить правильность обозначений единиц физических величин в соответствии с ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин». При выявлении нарушений в отчете привести правильный вариант записи;

- проанализировать соблюдение требований стандартов ЕСКД при выполнении основной надписи в перечне элементов. Все отклонения отразить в отчете с указанием правильного варианта исполнения.

Задание 4.7

Оформить отчет о проделанной работе.

Теоретическая часть

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) – это комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила, требования и нормы по разработке, оформлению и обращению конструкторской документации.

Схема электрическая – это конструкторский документ, на котором показаны в виде условных графических обозначений (УГО) составные части изделия и связи между ними.

Основные стандарты, регламентирующие выполнение электрических схем:

ГОСТ 2.701-2008 «ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»: Устанавливает классификацию схем и общие правила их оформления.

ГОСТ 2.702-2011 «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем»: Конкретизирует правила для электрических схем, включая требования к УГО, линиям связи и перечню элементов.

ГОСТ 2.104-2006 «ЕСКД. Основные надписи»: Определяет формы, размеры и порядок заполнения основных надписей (штампов) на конструкторских документах.

ГОСТ 2.301-68 «ЕСКД. Форматы»: Устанавливает стандартные форматы листов (А0, А1, А2, А3, А4 и др.).

ГОСТ 2.710-81 «ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах»: Регламентирует правила присвоения и нанесения позиционных обозначений (R1, C1, DD1).

Стандарты на УГО (ГОСТ 2.721-74 и др.): Определяют графические обозначения для различных элементов (резисторов, конденсаторов, микросхем и т.д.).

Перечень элементов – это обязательная часть принципиальной схемы, которая оформляется в виде таблицы и содержит сведения обо всех элементах, изображенных на схеме.

Практическая часть

Задание 4.1

Рис.1 Принципиальная электрическая схема входного блока металлоискателя по принципу "передача-прием"

Тип схемы: Электрическая.

Вид схемы: Принципиальная.

Код вида схемы по ГОСТ 2.701: Э3.

Заключение: Тип и вид определены верно.

Задание 4.2

Нарушение: Несоблюдение требований ГОСТ 2.301-68 и ГОСТ 2.104-2006.

Правильное решение: Схема должна быть выполнена на листе стандартного формата. В правом нижнем углу должна быть размещена основная надпись по форме 1 ГОСТ 2.104, содержащая обозначение документа, наименование изделия, массу, масштаб, литеру, наименование организации и другие данные.

Задание 4.3

Толщина линий: Все линии на схеме выполнены одной толщины. Соответствует по ГОСТ 2.701.

Расположение линий: На схеме присутствуют горизонтальные и вертикальные участки линий связи. Соответствует по ГОСТ 2.701.

Расстояние между линиями: Расстояние между соседними параллельными линиями связи у микросхемы D3 выглядит меньше минимально допустимых 3 мм, затрудняет читаемость.

Задание 4.4

Условные графические обозначения: УГО элементов соответствует стандартам ЕСКД.

Задание 4.5

Таблица 4.1 – Перечень стандартов на УГО

| Позиционное обозначение | Наименование элемента | Стандарт на УГО |
| --- | --- | --- |
| D1-D6 | Микросхема(триггеры и логические элементы) | ГОСТ 2.743-91 |
| R1-R18 | Резистор | ГОСТ 2.728-74 |
| C1-C17 | Конденсатор | ГОСТ 2.728-74 |
| L1-L2 | Катушка индуктивности | ГОСТ 2.723-68 |
| Q | Кварцевый резонатор | ГОСТ 2.744-68 |

Задание 4.6

На представленной схеме отсутствует перечень элементов.

Нарушение: Несоблюдение требований ГОСТ 2.701-2008 и ГОСТ 2.702-2011, согласно которым перечень элементов является обязательной частью принципиальной схемы.

Правильное решение: Перечень элементов должен быть оформлен в виде таблицы и размещен на первом листе схемы над основной надписью либо выполнен в виде самостоятельного документа на формате А4. Элементы в перечень записывают группами в алфавитном порядке буквенных позиционных обозначений. В пределах каждой группы элементы располагают по возрастанию порядковых номеров.

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы была проанализирована предложенная принципиальная электрическая схема на предмет соответствия стандартам ЕСКД. Были освоены методики проверки конструкторской документации и закреплены знания ключевых стандартов, регламентирующих оформление схем.

Анализ выявил ряд существенных нарушений:

Отсутствие формата и основной надписи (нарушение ГОСТ 2.301 и ГОСТ 2.104).

Отсутствие обязательного перечня элементов (нарушение ГОСТ 2.701 и ГОСТ 2.702).

Некорректное оформление линий связи (нарушение ГОСТ 2.701).

Таким образом, цели лабораторной работы были полностью достигнуты. Приобретены практические навыки анализа схемной документации, а также умение выявлять несоответствия и формулировать правильные варианты оформления на основе действующих стандартов ЕСКД