# Обработка изображений в среде матлаб. Интерполяция изображений

# Цель работы: изучить базовые методы обработки изображений в среде матлаб, изучить встроенные функции пакета Матлаб, предназначенные для интерполирования функций и изображений.

Задание 1

а) Загрузите изображение, предложенное преподавателем в среду Matlab. Вывести изображение на экран. Назвать изображение. Сохранить изображение на диск. Выберите собственное изображение с четкими границами.

I = imread('название.tif');

imshow(I);

title(‘назовите изображение’);

figure, imshow(I)

imwrite (I, 'название.tif');

б) Выполните следующие геометрические преобразования изображений: кадрирование изображения, изменение размера изображения и поворот изображения (углы поворота выбрать самостоятельно).

I2=imcrop(I, [20 20 400 300]); ! кадрирование

imshow(I2)

I3 = imresize(I,0.5);                        !изменение размера

I4 = imrotate(I,35,'bilinear');        !поворот

Задание 2

а) Постройте гистограмму изображения с помощью функции imhist без указания и с указанием количества отсчетов.

H=imhist(I);

title(‘без указания числа отсчетов’);

t=80;

H=imhist(I,t);

title('с указанием числа отсчетов');

Обратите внимание, если исходное изображение полноцветное, необходимо предварительно перевести его в полутоновое.

img = imread('название.jpg');

I = rgb2gray(img);

imshow(I)

б) Постройте столбчатую и стеблевую гистограммы.

| h=imhist(I); h1=h(1:5:256); horz=1:5:256; figure, bar(horz,h1); title('Столбчатая гистограмма') axis([0 255 0 2000]); set(gca,'xtick',0:50:255) set(gca,'ytick',0:200:2000) | h=imhist(I); h1=h(1:5:256); horz=1:5:256; figure, stem(horz,h1,'fill'); title('Стеблевая гистограмма') axis([0 255 0 2000]); set(gca,'xtick',0:50:255) set(gca,'ytick',0:200:2000) |
| --- | --- |

Задание 3

- Задайте многочлен   Р (х) = х4 + 7x3 - 5x + 2 и оцените его значение при x = 7. Вычислите корни полинома. Вычислите производную от многочлена. Постройте график многочлена для x в интервале от -1 до 1 с шагом 0.2. Подпишите оси.

Образец:

f=[3,0,-8,-10,4]; %  задание многочлена     Р (х) = 3х4 -8x2 - 10x + 4

Polyval - функция для оценки полинома при заданном значении. Например, чтобы оценить наш предыдущий многочлен, при х = 4:

polyval(f,4)

Функция root вычисляет корни полинома.

r = roots(f)

g=polyder(f); % производная от многочлена

График многочлена для x в интервале от -5 до 5, с шагом 0.1:

>> f=[3,0,-8,-10,4];

>> x=-5:0.5:5;

>> y=polyval(f,x);

>>  plot(x,y)

- Для x – массива, содержащего 6 узлов (x = [1 2 3 4 5 6]) и y – массива, содержащего 6 значений (y = [5.5 43.1 128 290.7 498.4 978.67]) с помощью команды polyfit найти коэффициенты интерполяционного многочлена. Число узлов выберите самостоятельно. Результаты представьте в графической форме.

Образец:

x = [2 3 4 5 6 7]; % узлы x

y = [3.5 53.1 145 270 492.1 1000];  %узлы у

p = polyfit(x,y,4); % создание интерполяционного многочлена для  графика х, у с числом узлов 4.

x2 = 2:0.1:7;

y2 = polyval(p,x2);

plot(x,y,'o',x2,y2,’r-‘)

- Найти коэффициенты интерполирующего многочлена для функции y=sin3x (используя команду polyfit). Массив x: 0.3, 0.4, 0.6, 0,7. Вычислите абсолютную ошибку.

Образец:

>> x=[0.2 0.4 0.5 0.6 0.7];

>> y=cos(5*x);

>> p=polyfit(x,y,4);

>> x2 = 0:0.05:1;

>> y2 = polyval(p,x2);

plot(x,y,'o',x2,y2,’r-‘);

>> polyval(p,0.6)-cos(5*0.6) % расчет ошибки

- Построить кусочно-полиномиальные интерполянты функции y=1/(2-x3), используя интерполяцию 'nearest' (по ближайшим соседям), 'linear' (кусочно-линейная), 'spline' (кубическими сплайнами), 'phcip' или 'cubic' (кусочными полиномами Эрмита). Массив x: [-1,1]. Шаг подобрать самостоятельно. Вычислите абсолютную ошибку. Результаты вывести в графической форме.

Образец:

yy = interp1(ksi, y, xx, method)

ksi - массив узлов, y - массив значений табличной функции, xx - значения абсцисс, для которых требуется вычислить значения интерполянта и записать в массив yy, а аргумент method определяет способ интерполяции: 'nearest' (по ближайшим соседям), 'linear' (кусочно-линейная), 'spline' (кубическими сплайнами), 'phcip' или 'cubic' (кусочными полиномами Эрмита).

x=0:3; %шаг х

y=3*x.^2+6; % функция

xx=0:0.1:10;

yy=interp1(x,y,xx,'linear');% построение интерполяционного члена с указанием вида интерполяции

plot(x,y,'ro',xx,yy,'g-')

figure; % для того, чтобы графики выводились в разных окнах используйте команду figure

yy2=interp1(x,y,xx,'cubic');

plot(x,y,'ro',xx,yy2,'g-')

- Для изменения размеров изображения используется функция imresize. По умолчанию функция imresize для формирования результирующего изображения использует метод интерполяции на основе значений ближайших пикселей (nearest). Однако можно задать также другой метод интерполяции: 'bilinear' – билинейная интерполяция, 'bicubic' – бикубическая интерполяция. Увеличьте исходное изображение в 1.5 раза, в 2 раза, используя билинейную, бикубическую интерполяцию и интерполяцию по ближайшим соседям.

Образец:

I = imread('название.tif');

J = imresize(I,1.25); % интерполяция по умолчанию

imshow(I)

figure, imshow(J)

J2 = imresize(I,1.25,'bicubic'); % бикубическая интерполяция

Выделите небольшой кадр из исходного изображения и увеличьте его в 3 и 6 раз. Подберите способ интерполяции для получения наилучшего результата.

В качестве исходного изображения возьмите 2 разных изображения, предложенных преподавателем.

- Для поворота изображений используется функция imrotate. J = imrotate(I,35). По умолчанию, функция imrotate использует интерполяцию по соседним элементам для определения значений пикселей результирующего изображения. Также пользователь может использовать другой метод интерполяции: 'bilinear' – билинейная интерполяция, 'bicubic' – бикубическая интерполяция. По аналогии с предыдущим заданием подберите способ интерполяции для получения наилучшего результата для исходных изображений. Сделайте вывод о связи угла поворота и способа интерполяции.

Образец:

I = imread('название.tif');

J = imrotate(I,35,'bilinear');

Задание 4

Представьте изображение в различных цветовых пространствах. Функция C=makecform(type) создает структуру C преобразования цветов, которая описывает типы преобразования цветовых пространств. Для выполнения преобразований используется функция applycform. Перечень возможных типов преобразований приведен в таблице. Пример кода считывания изображения в формате RGB в рабочее пространство MATLAB и преобразования цветовых данных в цветовое пространство XYZ:

I = imread('название.png');

figure, imshow(I);

C = makecform('srgb2xyz');

I_xyz = applycform(I,C);

figure, imshow(I_ xyz);